同步双钩电动葫芦采用行星减速器方案

行星齿轮减速器在20世纪60年代被用在冶金锻造及水利门机上，多年的实践证明此种传动方案适用于起重机械现在德日俄的电动葫芦传动机构也用行星减速器其良好效益主要是由下述优点决定的:

- 体积小，结构紧凑 由于该传动的特点为1个主动齿轮带动3个被动齿轮，传动力便分化为3个齿共同承担，这样可以采用较小的模数与结构尺寸，从而缩小了机体尺寸;

- 传动效率较高，可达0.97～0.99;

- 传动比较大，易于实现运动的合成与分解，H型电动葫芦减速器即在保持三级传动情况下，实现了输出轴的双输出;

- 运动平稳，抗冲击与振动能力强此点对起重机械特别是电动葫芦，完全适应了所需的产品功能要求;

- 行星传动要求硬面啮合，而CD1型电动葫芦要求的是低合金渗碳钢，因而两者吻合

（北京凌鹰）